BASIC CONFIG SWITCH MANAGEABLE

TPLINK T2600G-28TS

DINAS KOMINFO KOTA TANGERANG

Version Control

| PIC | Date Modified |
| --- | --- |
| NOC | 15-Nov-2020 |

- Setting ip laptop. Default ip switch adalah 192.168.0.1. harus dibuat jadi 1 segment terlebih dahulu

- Buka web config switch pada ip http://192.168.0.1. Login dengan user default : User:admin Password:admin

- Ganti password user admin.

- Ganti Device Desciption, sesuaikan dengan nama switch dan lokasinya

- Add SNMP COMMUNITY Maintenance --> SNMP-->SNMPv2 Masukan Community Name Sesuai Standart

- Ganti IP Management Switch yang masih menggunakan ip default, menjadi segment ip Switch Manage Kominfo

- Add Static Routing, Agar switch bisa di remote

Jangan Lupa Untuk SAVE CONFIG